- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

监控零配件一批采购项目询价采购清单

| 序号 | 产品大类 | 关键参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | 产品图片（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 类型：筒型网络摄像机；是否支持全彩：支持；分辨率：分辨率不低于200万像素，支持：移动侦测、与异常侦测支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，强光抑制，适应不同环境支持智能补光，可实现彩色记录报警事件，支持白光补光/红外补光模式之间切换；内置一个麦克风；IP67防护等级，支持POE | 31 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络摄像机 | 网络摄像机，类型：海螺型；全彩：支持；分辨率：不低于200万像素，智能功能：支持持移动侦测、异常侦测支持背光补偿，数字宽动态强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境智能补光，支持白光/红外双补光，支持30m红外光，20m白光补光；内置1个麦克风；符合IP67防尘防水设计，支持POE | 16 | 台 |  |  |  |
| 3 | 球机 | 高清网络球机；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m；内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务，一键守望，一键巡航功能， ★分辨力不小于1100线（分辨率设置为1920×1080，帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出），采用红外补光的球机：可识别距设备180m的人体轮廓（以公安部检验报告加盖原厂公章为准） 光学变倍大于23倍，焦距不小于113.2mm ★最低照度：彩色≤0.0003Lux，黑白模式≤0.0001Lux（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块）（以公安部检验报告加盖原厂公章为准） ★应具有600个预置位，可按照所设置的预置位完成32条巡航路径，可按照所设置轨迹完成32条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告加盖原厂公章为准）开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP最大支持512 GB MicroSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 16口千兆POE交换机 | 16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率130WPD功率智能检测系统级过载保护支持PoE看门狗，故障终端自动重支持海康云商APP管理，一个APP管理安防和网络APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、重启PoE、配置VLAN支持6KV防浪涌支持机架式安装 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 16口千兆交换机 | 不少于16个千兆电口；交换容量：≥32Gbps，包转发率：≥22Mpps；IPC带机数不低于100路（200W），80路（400W）；金属外壳：高强度金属；支持机架式安装（1U，13英寸）；即插即用，无需配置；支持6KV防浪涌 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电梯网桥 | 500米电梯网桥；支持：智能识别终端 终端准入管控可靠：无线抗干扰 故障可自愈、APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维、支持标准PoE供电、成对包装，免配置、传输稳定不卡顿 | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 千兆收发器接收端 | 千兆收发；提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口；高速无损传输数据信号，传输距离：≥3km；4kV防雷设计，性准工业级设计，可靠性高；工作温度范围支持-20～60℃；单纤数据转发，节约布线成本；散热能力强。即插即用，免配置 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 千兆收发器发射端 | 千兆收发；提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口；高速无损传输数据信号，传输距离：≥3km；4kV防雷设计，性准工业级设计，可靠性高；工作温度范围支持-20～60℃；单纤数据转发，节约布线成本；散热能力强。即插即用，免配置 | 2 | 台 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价含税，并包含运输费、人工费、安装费、质保期内服务可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：              身份证号：

电    话：              日    期：2025年    月    日

服务参数要求

- 1.摄像机的镜头型号需按照每个具体的监控区域自行现场勘察；

- 2.设备参数全部不得低于上述要求；

- 3.需根据现场实际位置和监控区域，列出对应适用的镜头型号；

- 4.摄像机根据现场利旧连接交换机的型号品种，写出配套适用的摄像机的电源型号，所提供的产品要全部可以无缝联接原有平台；

- 5.所有设备须提供一年质保；

- 6.供应商必须完全响应招标公告中的全部要求，否则将会导致废标。

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致保亭黎族苗族自治县人民医院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的监控零配件一批采购项目（采购编号：BYXJ-2025053）采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：2025年  月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。