- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

超声喷砂牙周治疗仪项目市场询价采购清单

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声喷砂牙周治疗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价已包含税费，以及运输、安装等产生的其他相关费用并提供三年质保。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2026年  月    日

二、服务参数要求

- 1.网电源输入：220V～  50Hz ，输入功率≤88VA

- 2.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：1~200μm ，偏差：±50%

- 3.输出的尖端振动频率：30±5kHz

- 4.输出的半偏移力（最大功率）：10N 偏差：±50%

- 5.尖端输出功率：3W~20W

- 6.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)

- 7.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

- 8.喷砂系统出水水温≤45℃

- 9.集龈上、龈下喷砂洁治，根管治疗功能舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体

- 10.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水

- 11.供水提示灯设计

- 12.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路

- 13.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。

- 14.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁，喷砂手柄尾线可拆

- 15.卸龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转

- 16.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

- 17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

- 18.工作过程采用微电脑全自动控制，外置电源适配器，实现水电分离

三、配置清单

- 1.主机1台

- 2.电源适配器1个

- 3.脚踏开关1个

- 4.超声手柄1个

- 5.工作尖 6枚

- 6.限力扳手2个

- 7.喷砂手柄2个

- 8.粉罐2个

- 9.水瓶2个

- 10.牙周消毒盒2个

- 11.喷砂消毒盒1个

- 12.编织管1根

- 13.通针2枚

- 14.过滤器扳手1个

- 15.过滤器滤芯1个

- 16.过滤片1个

- 17.密封圈一包

- 18.根管扳手2个

- 19.LED灯 2个

- 20.三通 1个

- 21.母接头 2个

- 22.公接头1个

- 23.PU管1根

- 24.PU管 20根

- 25.喷嘴 10个

- 26.喷嘴扳手1个

- 27.气管管塞1个

- 28.快速接头1个

- 29.配套推车 1台